1.Kısım: Malzeme Değerlendirme

| Teklif No |  | {{ teklif_no }} |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirme Kriteri | Puan | Örnekler | Onay ✓ |
| Ürün Tipi | 1 | Güçlendirilmiş asbestli kompozitler (plastik, reçine, mastik, keçe, marley, asbestli çimento vb.) | ✓ |
|  | 2 | Asbest izolasyon panelleri, mukavva/panel, asbestli tekstil, conta, ip, asbestli kağıt. |  |
|  | 3 | Termal izolasyon (boru, kazan kaplama), sprey asbest, gevşek yalıtım |  |
|  | 4 | Sıva, beton, fayans, karo, ondulin vb. (Asbest içermediği düşünülen malzemeler) |  |
| - Çekiç, tornavida gibi malzeler kullanılarak alınır. Kırım, kazıma yapılırken malzemeye hasar verilmemesine dikkat edilir - Çekiç, tornavida, cımbız gibi ekipmanlar kullanılır. Orta yumusak materyel çevreye yayılım söz konusu olabilir, malzemenin parçalanmamasına dikkat edilir. - Cımbız gibi materyaller ile numune alınır. Malzemenin parçalanma riski yüksektir. Malzemeye hasar vermeden örnekleme yapılmasına dikat edilmelidir. |  |  |  |
| Hasar Durumu | 0 | İyi durum –görünür hasar olmaması | ✓ |
|  | 1 | Az hasar-birkaç çizik, kırılmış uçlar vs. |  |
|  | 2 | Orta hasar – dikkate değer kırılmalar veya liflerin gözle görülecek şekilde ortaya çıkması |  |
|  | 3 | Yüksek Hasar- yerlerde asbest molozu görülmesi vs. |  |
| Yüzey Durumu | 0 | Kompozit malzemeler- güçlendirilmiş plastik, reçine, marley |  |
|  | 1 | Kapalı yerdeki sprey ve yalıtım, asbestli çimento |  |
|  | 2 | Açıkta duran panel, örtülmüş (kaplamalı) sprey ve yalıtım | ✓ |
|  | 3 | Açıkta duran kaplama ve sprey |  |
| Asbest Tipi (tahmin edilen) | 1 | Krizotil | ✓ |
|  | 2 | Amfiboller (krosidolit hariç) |  |
|  | 3 | Krosidolit |  |
| Toplam Puan |  |  |  |
| Puan |  | Asbest Lif Yayma Potansiyeli |  |
| 10 ve üzeri |  | Yüksek |  |
| 7-9 |  | Orta |  |
| 5-6 |  | Az |  |
| 4 ve aşağısı |  | Çok Az | ✓ |

Bu form, katı numunede asbest tür tayini için numune alımı öncesinde malzeme durumunu göz önünde bulundurarak risk analizi oluşturmak üzere kayıt altına alınır.

2.Kısım: RİSK ANALİZİ

Bina ya da tesis özelindeki risklerin tanımlanması

| Risk | Olasılık (0,2 – 10) | Frekans (0,5 – 10) | Şiddet (1-100) | Çarpımları Sonucu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yüksekten düşme | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,10 |
| Elektrik çarpması | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,10 |
| Kaygan zemin- Düşme | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,10 |
| Bir malzemenin çalışan üzerine düşmesi | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,10 |
| Kimyasal sızıntısı | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,10 |
| Patlayıcı madde | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,10 |
| Çarpımları Toplamı |  |  |  |  |
| Tesisteki işe özel riskler | Olasılık (0,2 – 10) | Frekans (0,5 – 10) | Şiddet (1-100) | Çarpımları Sonucu |
| Çarpımları Toplamı |  |  |  | 0,60 |
| Genel Toplam |  |  |  | 4,60 |

Değerlendirme :

400 < R	Tolerans gösterilemez risk, numune alma işi gerçekleştirilmez.

200 < R < 400	Önemli risk, numune alma işlemi gerçekleştirilmez.

70 < R < 200	Orta düzeyde risk,  numune alma işlemi riskin büyük olduğu kısımlar hariç işe ve riske özel kkdler ile birlikte gerçekleştirilir.

20 < R <  70	Kabul edilebilir risk, numune alma işlemi riske özel kkdler kullanılarak gerçekleştirilir.

R < 20	Önemsiz risk, numune alma işlemi gerçekleştirilir.